Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU  WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY   W POZNANIU ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KONINIE

BUDOWA:  Budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie ul. Zakładowa 4

INWESTOR:  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej i naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych w  budynku administracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Koninie, ul. Zakładowa 4.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy są obowiązujące na równi z pozostałymi dokumentami przetargowymi.

  - Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją;

    - CZĘŚĆ I – Roboty rozbiórkowe.

      - Rozebranie chodników z kostki betonowej.

      - Rozebranie podbudowy z kruszywa rozbiórka ręczna. Grubość nawierzchni 6 cm

    - CZĘŚĆ II – Roboty ziemne

      - Ręczne roboty ziemne z odspojeniem i przewozem gruntu kat. IV taczkami na odległość do 10m

      - Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

      - Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi

      - Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dnia do 1,5 m i głębokości do 3,0m w gruncie suchym lub wilgotnym

      - Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład

      - Podłoża z materiałów sypkich

      - Kanały z rur PCV łączone na wcisk

      - Przykanalik z rur kamionkowych

      - Ręczne zasypywanie wykopów pospółką o uziarnieniu 0-31,5 mm,  z przerzutem gruntu kat. I-III na odległość do 3m

      - Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości 12 cm po zagęszczeniu

      - Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczanie gruntu na odległość do 10 m kategoria gruntu III. spycharka gąsienicowa 75 KM

      - Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin

      - Obramowanie z Polbruku na podsypce cementowo – piaskowej

      - Wykonanie trawników darniowych na terenie płaskim

    - CZĘŚĆ III – Roboty remontowe podjazdu dla niepełnosprawnych

      - Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych

      - Malowanie farbą olejną elementów metalowych

      - Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy i wykuciem starych spoin

      - Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi

      - Wymiana posadzek z płytek

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami..

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót remontowych oraz zachowanie zgodności z udostępnioną dokumentacją, poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną.

  - Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją, jakość.

    - Zastosowane materiały.

      - beton zwykły

      - Cement portlandzki zwykły 32,5-wor

      - deski iglaste obrzynane kl.3 25 mm

      - deski iglaste obrzynane kl.3 38 mm

      - emulsja asfaltowa izolacyjna

      - kostka brukowa betonowa

      - krawędziaki igl.kl.2

      - krawężnik drogowy betonowy

      - Piasek do zapraw

      - Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

      - zaprawa cementowa  M7 (m. 50)

      - Zaprawa cementowa M-12

      - zaprawa cementowa M12

      - Rury PCV do kanalizacji zewnętrznej

  - Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.

  - Transport

    - Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego. W okresie trwania robót remontowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:

- lokalizację magazynów.

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

  - Ochrona Robót

    - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

    - Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, które stanowi własność Zamawiającego lub za które Zamawiający odpowiada, a w szczególności uzbrojenie terenu na którym będą wykonywane prace do dokonania naprawy szkody i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt oraz ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne straty Zamawiającego, wynikłe z powodu uszkodzenia infrastruktury technicznej (zerwanie lub uszkodzenie) podczas prowadzenia robót.

  - Rozpoczęcie prac

Wykonawca przystąpi do prac w przeciągu 3 dni po przekazaniu placu budowy przez zamawiającego. Z przekazania placu budowy zostanie spisany protokół.

- KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT

  - Kontrola, jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej, jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót.

Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .Tom II”.

- kontrola zgodności stosowanych, materiałów ze specyfikacją techniczną

- kontrola kompletności wymaganych atestów

- kontrola certyfikatów i oświadczeń,

- kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania instalacji.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór robót

    - Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z realizacją robót remontowych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

    - Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować:

- użycie właściwych materiałów

- prawidłowość wykonania

-zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

- PRZEPISY I NORMY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  wyd. Arkady 1989r.