Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU  WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY   W POZNANIU ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PILE

BUDOWA:  Budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile al. Niepodległości 24

INWESTOR:  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych budynku

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy są obowiązujące na równi z pozostałymi dokumentami przetargowymi.

  - Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją;

    - CZĘŚĆ I – Roboty rozbiórkowe.

      - Rozebranie chodników z kostki betonowej.

      - Rozebranie nawierzchni z betonu - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 15 cm

      - Rozebranie krawężników betonowych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka cementowo-piaskowa

      - Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej – świetlik

      - Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm – świetliki

      - Rozebranie osłon świetlików

      - Rozebranie osłony komina zewnętrznego stalowego

    - CZĘŚĆ II – Roboty ziemne

      - Ręczne roboty ziemne z odspojeniem i przewozem gruntu kat. IV taczkami na odległość do 10m

      - Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

      - Ręczne zasypywanie wykopów pospółką o uziarnieniu 0-31,5 mm,  z przerzutem gruntu kat. I-III na odległość do 3m

      - Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczanie gruntu na odległość do 10 m kategoria gruntu III. spycharka gąsienicowa 75 KM

    - CZĘŚĆ III – Roboty izolacyjne

      - Rozebranie izolacji pionowej murów z papy na lepiku

      - Odbicie tynków  o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach

      - Przemurowanie pęknięć głębokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

      - Tynki cementowe kategorii III na ścianach płaskich  wykonywane ręcznie

      - Izolacja powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa

      - Izolacja powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej - druga warstwa

    - CZĘŚĆ IV – Roboty odtworzeniowe

      - Podbudowy betonowe pod nawierzchnię chodnika z pozbruku. Grubość po zagęszczeniu 15 cm

      - Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach  15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. Krawężniki z odzysku - 70%

      - Chodniki z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. Polbruk grubości 60mm, podsypka grubości 50mm. Kostka z odzysku - 70%

      - Płyty fundamentowe świetlików

      - Ścianki  z cegły pełnej grubości 1/2 cegły – świetliki

      - Tynki cementowe kategorii III na ścianach świetlika wykonywane ręcznie

      - Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa ścian świetlików wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

      - Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa ścian świetlików wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa

      - Montaż zdemontowanych osłon świetlików

      - Montaż zdemontowanej osłony komina stalowego

    - CZĘŚĆ V – Wywóz ziemi i gruzu

      - Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III

      - Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km, Krotność = 12

      - Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

      - Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km, Krotność = 12

      - Utylizacja odpadów

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami..

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót remontowych oraz zachowanie zgodności z udostępnioną dokumentacją, poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną.

  - Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją, jakość.

    - Zastosowane materiały.

      - beton zwykły

      - cegła budowlana pełna

      - Cement portlandzki zwykły 32,5-wor

      - deski iglaste obrzynane kl.3 25 mm

      - deski iglaste obrzynane kl.3 38 mm

      - emulsja asfaltowa izolacyjna

      - kostka brukowa betonowa

      - krawędziaki igl.kl.2

      - krawężnik drogowy betonowy

      - Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa

      - piasek do zapraw

      - Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

      - zaprawa cementowa  M7 (m. 50)

      - Zaprawa cementowa M-12

      - zaprawa cementowa M12 (m. 80

  - Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.

  - Transport

    - Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego. W okresie trwania robót remontowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:

- lokalizację magazynów.

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

  - Ochrona Robót

    - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

    - Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, które stanowi własność Zamawiającego lub za które Zamawiający odpowiada, a w szczególności uzbrojenie terenu na którym będą wykonywane prace do dokonania naprawy szkody i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt oraz ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne straty Zamawiającego, wynikłe z powodu uszkodzenia infrastruktury technicznej (zerwanie lub uszkodzenie) podczas prowadzenia robót.

  - Rozpoczęcie prac

Wykonawca przystąpi do prac w przeciągu 3 dni po przekazaniu placu budowy przez zamawiającego. Z przekazania placu budowy zostanie spisany protokół.

- KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT

  - Kontrola, jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej, jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót.

Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .Tom II”.

- kontrola zgodności stosowanych, materiałów ze specyfikacją techniczną

- kontrola kompletności wymaganych atestów

- kontrola certyfikatów i oświadczeń,

- kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania instalacji.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór robót

    - Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z realizacją robót remontowych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

    - Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować:

- użycie właściwych materiałów

- prawidłowość wykonania

-zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

- PRZEPISY I NORMY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  wyd. Arkady 1989r.